ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2026 года № 506

Об утверждении требований к порядку оказания услуг по транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов

В соответствии со статьей 22_1 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые требования к порядку оказания услуг по транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Требования, утвержденные настоящим постановлением, действуют до 1 сентября 2032 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин

## УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2026 года № 506

Требования к порядку оказания услуг по транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов

I. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает требования к порядку оказания услуг по транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов классов "Б" и "В", а также медицинских отходов класса "Г", за исключением медицинских отходов класса "Г", предусмотренных перечнем медицинских отходов класса "Г", подобных по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2025 г. № 1354-р (далее - медицинские отходы), включая требования к транспортным средствам, предназначенным для транспортирования медицинских отходов (далее - транспортное средство), к объектам и (или) оборудованию (установкам), на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов (за исключением санитарно-эпидемиологических требований), к наличию средств измерений массы и (или) объема медицинских отходов.

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Федеральным законом "Об отходах производства и потребления".

3. Транспортирование и (или) обезвреживание медицинских отходов осуществляются в соответствии с договором (контрактом) на оказание услуг по транспортированию и (или) обезвреживанию медицинских отходов (далее - договор), который заключается между индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в результате деятельности которых образуются медицинские отходы, или иными лицами, осуществляющими обеззараживание медицинских отходов (далее - заказчик), и созданными по решению органа государственной власти субъекта Российской Федерации государственным унитарным предприятием, государственным бюджетным учреждением, государственным казенным учреждением (в случае принятия такого решения) либо иными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, которые оказывают услуги по транспортированию и (или) обезвреживанию медицинских отходов и сведения о которых размещены на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в соответствии со статьей 22_1 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - исполнитель).

### II. Требования к порядку оказания услуг по транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов, включая требования к транспортным средствам

4. Транспортирование, обезвреживание медицинских отходов осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Исполнитель, заключивший договор с заказчиком, до начала транспортирования медицинских отходов представляет заказчику следующую информацию:

а) перечень лиц, ответственных за транспортирование медицинских отходов;

б) перечень транспортных средств с указанием марок и государственных регистрационных номеров транспортных средств.

6. Исполнитель перед выездом к месту накопления медицинских отходов на территорию заказчика обеспечивает лиц, ответственных за транспортирование медицинских отходов, документами (транспортная накладная и иные документы), оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об автомобильном, о железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте, с указанием в этих документах класса медицинских отходов и места нахождения объекта обезвреживания, на который осуществляется транспортирование медицинских отходов.

7. При передаче заказчиком медицинских отходов исполнителю представляется документ, подписанный заказчиком, подтверждающий обеззараживание передаваемых медицинских отходов в соответствии с санитарными правилами и содержащий сведения о классе, массе и (или) об объеме медицинских отходов.

8. Лица, ответственные за транспортирование медицинских отходов, осуществляют в месте накопления медицинских отходов на территории заказчика визуальный осмотр передаваемых медицинских отходов (наличие маркировки и целостности одноразовых емкостей (пакетов) или многоразовых контейнеров).

9. В случае обнаружения лицами, ответственными за транспортирование медицинских отходов, при осуществлении визуального осмотра медицинских отходов нарушений маркировки и (или) целостности одноразовых емкостей (пакетов) или многоразовых контейнеров, которые не могут быть незамедлительно устранены заказчиком, исполнитель и заказчик оформляют и подписывают акт о выявленных нарушениях.

Исполнителем осуществляется транспортирование медицинских отходов после устранения заказчиком выявленных нарушений в порядке, предусмотренном договором и настоящим документом.

10. Лица, ответственные за транспортирование медицинских отходов, в присутствии заказчика осуществляют взвешивание и (или) измерение медицинских отходов с использованием собственного или имеющегося у заказчика оборудования для измерения массы и (или) объема медицинских отходов, внесение сведений о массе и (или) об объеме медицинских отходов в документы, указанные в пункте 6 настоящего документа, погрузку медицинских отходов в транспортное средство.

По результатам взвешивания медицинских отходов заказчиком оформляется документ, подтверждающий передачу медицинских отходов исполнителю, подписываемый заказчиком и исполнителем.

11. Исполнитель (за исключением лиц, оказывающих услуги только по транспортированию) представляет заказчику не позднее 30 календарных дней после окончания месяца вывоза медицинских отходов с территории заказчика акт, подтверждающий факт обезвреживания медицинских отходов и содержащий сведения о классе, массе и (или) об объеме медицинских отходов.

12. Передача медицинских отходов лицам, не указанным в подпункте "а" пункта 5 настоящего документа, запрещается.

13. Транспортное средство должно быть оснащено:

а) техническими средствами для механизированной погрузки и выгрузки многоразовых контейнеров с медицинскими отходами (при необходимости), а также приспособлениями для фиксации, предотвращающими рассыпание или разливание медицинских отходов;

б) холодильным оборудованием в случае необходимости транспортирования хранившихся в холодильном оборудовании (морозильных камерах) медицинских отходов продолжительностью, установленной государственными санитарно-эпидемиологическими правилами.

14. Лицами, оказывающими услуги по обезвреживанию медицинских отходов, на объектах обезвреживания медицинских отходов ведется учет транспортных средств, а также медицинских отходов, поступивших на обезвреживание, с указанием сведений о классе, массе и (или) об объеме медицинских отходов.

### III. Требования к объектам и (или) оборудованию (установкам), на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов

15. На объектах и (или) оборудовании (установках), на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов, осуществляются действия по изменению состава, физических и (или) химических свойств медицинских отходов с применением технологий, обеспечивающих исключение эпидемиологически опасных свойств медицинских отходов, предотвращение их вредного воздействия на здоровье человека.

16. Объекты, на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов, оборудуются специальными хранилищами для медицинских отходов, холодильным оборудованием (при необходимости), обеспечивающими хранение медицинских отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

17. Объекты и (или) оборудование (установки), на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов, оснащаются системой очистки выбросов отходящих газов, минимизирующей выброс и распространение загрязняющих веществ и (или) микроорганизмов в окружающую среду (в том числе в рабочую среду) в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с медицинскими отходами, или в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с медицинскими отходами, в соответствии с Федеральным законом "Об охране атмосферного воздуха".

18. Объекты, на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов, оснащаются оборудованием для измерения массы и (или) объема медицинских отходов.

19. На объектах, на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов, должны осуществляться меры по защите от свободного доступа посторонних лиц, обеспечению контроля доступа посторонних лиц на территории и к техническим средствам указанных объектов.

20. Объекты, на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов, оборудуются специальными участками в целях очистки, промывки и дезинфекции транспортных средств, разгруженных от медицинских отходов.

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 04.05.2026,

№ 0001202605040009